Ж  жилые зоны

Жилые зоны предназначены для застройки индивидуальными жилыми 
домами, домами блокированной застройки, многоквартирными жилыми домами малой, средней и высокой этажности, ведения садоводства.

В жилых зонах (за исключением зоны садоводческих товариществ) осуществляется размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохра-нения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Жилищное строительство может осуществляться как по индивидуальным, так и по образцовым (типовым) проектам, подготовленным и согласованным в установленном действующим законодательством порядке.

## Ж.3 - зона застройки среднеэтажными жилыми домами

## Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж.3:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка* 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка** 2.7.1 Хранение авто-транспорта 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд 3.1 Коммунальное обслуживание 3.2.3 Оказание услуг связи 3.2.4 Общежития 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.6.2 Парки культуры и отдыха 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9.2 Стоянка транспортных средств 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 3.2.1 Дома социального обслуживания 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.8 Общественное управление 3.9 Обеспечение научной деятельности 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.1 Деловое управление 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.3 Рынки 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.7 Гостиничное обслуживание 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 6.8 Связь | 2.7.1 Хранение авто-транспорта 3.1 Коммунальное обслуживание 4.9.2 Стоянка транспортных средств |

_________________

* Предполагает размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

** Предполагает размещение малоэтажных многоквартирных домов; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2, во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

Примечание: Виды разрешённого использования земельных участков, содержащиеся в градостроительных регламентах, установлены в соответствии с Классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утвержденным Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений (далее – Классификатор).

При указании в градостроительном регламенте вида разрешенного использования, содержание которого включает в себя в соответствии с Классификатором содержание иных видов разрешенного использования, правообладатель земельного участка либо объекта капитального строительства может выбрать любой из этих иных видов разрешенного использования, руководствуясь Классификатором.

## Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные/макси-мальные) размеры земельного участка, в том числе их площадь | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент за-стройки в границах земель-ного участка | Иные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Минимальная/максимальная площадь земельных участков - 500 кв. м/не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки | 4 надземных этажа, включая мансардный | Не установлены | Установка ограждений земельных участков многоквартирных домов осуществляется в порядке, установленном Администрацией Великого Новгорода, в соответствии с согласованной проектной документацией на установку ограждения. На земельном участке жилого дома должно быть предусмотрено место под стоянку для временного хранения автомобилей из расчета 0,5 машино-места на 1 жилую единицу |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | Минимальные размеры земельных участков рассчитываются исходя из нормы 1,2 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений, макси-мальные размеры – из нормы 3,57 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений. | Не установлены | 8 надземных эта-жей. Максимальная высота жилого дома от уровня земли до верха плоской кровли – 26 м, до конька скатной кровли – 28,5 м. Шпили, башни, флагштоки - без ограничения. | Не установлены | Установка ограждений земельных участков многоквартирных домов осуществляется в порядке, установленном Администрацией Великого Новгорода, в соответствии с согласованной проектной документацией на установку ограждения. На земельном участке жилого дома должно быть предусмотрено место под стоянку для временного хранения автомобилей из расчёта 0,5 машино-места на 1 жилую единицу. |
| 2.7.1 Хранение авто-транспорта | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | Минимальная/максимальная площадь земельных участков - 18 кв. м/75 кв. м. При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь уточняемых земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков. Минимальная/максимальная площадь земельных участков не устанавливается для гаражей в гаражных комплексах, расположенных на едином (неделимом) земельном участке | Не установлены | 1 этаж | Не установлены | Не установлены |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.1.2 Административ-ные здания органи-заций, обеспечиваю-щих предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.2.1 Дома социаль-ного обслуживания | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.2.4 Общежития | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслужи-вание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.4.1 Амбулаторно-по-ликлиническое обслу-живание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.5.1 Дошкольное, на-чальное и среднее общее образование | Минимальный размер земельных участков рассчитывается исходя из нормы: для дошкольных образовательных организаций: при вместимости до 100 мест - 44 кв. м; свыше 100 - 38 кв. м; в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест - 33 кв. м; для общеобразовательных организаций: до 400 мест - 55 кв. м; 400 - 500 мест - 65 кв. м; 500 - 600 мест - 55 кв. м; 600 - 800 мест - 45 кв. м; 800 - 1100 мест - 36 кв. м; 1100 - 1500 мест - 23 кв. м; для школ-интернатов: 200 - 300 мест - 70 кв. м; 300 - 500 мест - 65 кв. м; 500 и более мест - 45 кв. м; для детско-юношеских спортивных школ - 1 га на объект | 5 м | Не установлены | Не установлены | Минимальный процент озеленения земель-ного участка – 30 %. Минимальный отступ от красной линии для нового строительства – 25 м. |
| 3.6.1 Объекты куль-турно-досуговой дея-тельности | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.8 Общественное управление | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.8.1 Государственное управление | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.8.2 Представительская деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.9 Обеспечение науч-ной деятельности | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.9.2 Проведение научных исследований | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.9.3 Проведение научных испытаний | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.1 Деловое управле-ние | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомоби-лей: 1 машино-место на 60 кв. м общей площади объекта. |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-сы) | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомоби-лей: 1 машино-место на 40 кв. м общей площади объекта. |
| 4.3 Рынки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.4 Магазины | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомо-билей: 1 машино-место на 50 кв. м общей площади объекта. |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.6 Общественное питание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.7 Гостиничное об-служивание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.9.1.3 Автомобиль-ные мойки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.9.1.4 Ремонт авто-мобилей | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.2 Обеспечение за-нятий спортом в поме-щениях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 6.8 Связь | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внут-реннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 12.0 Земельные участ-ки (территории) обще-го пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 12.0.2 Благоустрой-ство территории | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |